氯苯事业部碱洗塔维修工作量

1、C-103  φ500*11000底部排放口泄漏，检修 介质：氯苯、混二氯苯  温度：50℃

现象：筒体底部排放口R角渗漏

维修内容：先对整个罐底及R角处打磨，查找漏点，然后底部、R角以及往上20cm外部树脂+贴布10mm厚玻璃钢；内部其他管口进行检查（详见设备附图），必要时按照要求进行挖补修复（树脂系901）；

- 注：施工时间为2023年大修期间，检修作业系动火作业，施工人员需持有动火证并接受我公司以及新区推行外包项目、劳务派遣人员申报制度（见附页），安全培训教育合格方可施工；树脂、玻璃纤维布等材料由中标方提供，多余材料由中标方自行按照进出场制度带离公司处置；投标单位需查勘现场后再报价。