氯苯事业部搪瓷碱洗塔维修工作量

1、C-102  φ500*10000塔节垫片腐蚀泄漏及塔节搪瓷密封面破损，检修 介质：氯苯、混二氯苯、稀碱5-10%， 温度：50℃；

2、现象：塔节垫片腐蚀泄漏、C型塔节卡箍腐蚀（M12）及塔节搪瓷密封面破损泄漏；

3、维修内容：如图所示整塔塔节搪瓷密封面检查并修复及塔内内壁搪瓷整体检查；

- 注：施工时间为2023年大修期间，安全培训教育合格方可施工；中标方负责塔节密封面维修工作量（法兰φ500*9副）；投标单位需查勘现场后再报价。